电子科技大学

嵌入式系统实验

实验四

学号：202222080625

姓名：乔翱

学院：计算机科学与工程学院

- 实验名称

一种汽车电子控制器（ECU）嵌入式软件的综合开发需求

- 实验时间

2023年5月30日

三、实验内容和目的

1、综合之前学过的知识，完成一个嵌入式软件的综合开发。

2、完成实验四的要求。

四、实验设计

系统的任务总共分为初始化相关任务、周期任务和同步相关任务。

初始化任务：包括ini_LLD、HLS_ini、HLS_inisyn、HLS_ini2、ini_LLD2等任务，完成各种初始化操作；StartOS执行后，按下列顺序执行初始化任务：ini_LLD、HLS_ini、HLS_inisyn、HLS_ini2、ini_LLD2。其中ini_LLD为是自动启动的，而其他初始化任务则由其上一个初始化任务启动。初始化任务设置为不可被抢占。

周期任务：有50ms任务、100ms任务、200ms任务、1000ms任务（可假设1ms为10tick）。根据任务的周期设置其优先级，周期越短优先级越高。各周期任务可通过alarm被激活，并具有可被抢占的性质。

同步相关任务：有HLS_syn2、HLS_rstsyn、HLS_firstsyn、HLS_syn等任务。这些任务的具体功能（即输出信息）自行定义，但需要事件机制与前述的周期任务进行同步，在得到相应周期任务的事件通知后启动运行，输出相关信息。这些同步任务的优先级需要与相关的周期任务优先级相适应。

通信任务：设计4个任务与同步任务进行通信。在四个同步相关任务中，都进行了消息的发送，而在四个通信任务中，进行了消息的接收，实现通信。

五、任务配置

按照实验设计对总共17个任务进行配置，项目中任务的相关配置如下。这里重点关注任务初始状态的配置，对于需要使用事件机制的任务需要配置扩展任务，任务默认是可抢占，对于初始任务需要配置不可抢占。

/* task configurations */ const T_OSEK_TASK_ConfigTable_Struct osekConfig_TaskTable[OCC_NTSKS]= { /*ini_LLD ID:0 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-0-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskini_LLD, //task function ini_LLD, //task ID 0 ¦ OSEK_TASK_ACTIVE ¦ OSEK_TASK_NONPREEMPT ¦ OSEK_TASK_EXTENDED, //task initial attributes &taskStack[ini_LLD][TASK_STACK_SIZE-1], //top of the task stack &taskStack[ini_LLD][0] //bottom of the task stack }, /*HLS_ini ID:1 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-1-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_ini, HLS_ini, OSEK_TASK_NONPREEMPT ¦ OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[HLS_ini][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_ini][0] }, /*HLS_inisyn ID:2 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-2-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_inisyn, HLS_inisyn, OSEK_TASK_NONPREEMPT ¦ OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[HLS_inisyn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_inisyn][0] }, /*HLS_ini2 ID:3 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-3-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_ini2, HLS_ini2, OSEK_TASK_NONPREEMPT ¦ OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[HLS_ini2][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_ini2][0] }, /*ini_LLD2 ID:4 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-4-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskini_LLD2, ini_LLD2, OSEK_TASK_NONPREEMPT ¦ OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[ini_LLD2][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[ini_LLD2][0] }, /*period50 ID:5 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-5-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskperiod50, period50, OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[period50][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[period50][0] }, /*period100 ID:6 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-6-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskperiod100, period100, OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[period100][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[period100][0] }, /*period200 ID:7 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-7-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskperiod200, period200, OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[period200][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[period200][0] }, /*period1000 ID:8 priority:CONFIG_OSEK_TASK_PRIORITY_NUMBER-8-1 */ { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskperiod1000, period1000, OSEK_TASK_EXTENDED, &taskStack[period1000][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[period1000][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_syn2, HLS_syn2, OSEK_TASK_EXTENDED ¦ OSEK_TASK_ACTIVE, &taskStack[HLS_syn2][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_syn2][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_rstsyn, HLS_rstsyn, OSEK_TASK_EXTENDED ¦ OSEK_TASK_ACTIVE, &taskStack[HLS_rstsyn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_rstsyn][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_firstsyn, HLS_firstsyn, OSEK_TASK_EXTENDED ¦ OSEK_TASK_ACTIVE, &taskStack[HLS_firstsyn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_firstsyn][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskHLS_syn, HLS_syn, OSEK_TASK_EXTENDED ¦ OSEK_TASK_ACTIVE, &taskStack[HLS_syn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_syn][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskCOM_task1, COM_task1, OSEK_TASK_EXTENDED , &taskStack[HLS_syn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_syn][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskCOM_task2, COM_task2, OSEK_TASK_EXTENDED , &taskStack[HLS_syn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_syn][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskCOM_task3, COM_task3, OSEK_TASK_EXTENDED , &taskStack[HLS_syn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_syn][0] }, { (T_OSEK_TASK_Entry)FuncTaskCOM_task4, COM_task4, OSEK_TASK_EXTENDED , &taskStack[HLS_syn][TASK_STACK_SIZE-1], &taskStack[HLS_syn][0] }, /*Task Idle */ { 0, OSEK_TASK_IDLE_ID, OSEK_TASK_ACTIVE, }, };

六、实验步骤

1、修改osprop.h中关于任务数、时钟数量和通信消息数量的配置。

2、在cfg.h和cfh.c配置相关任务，包括任务的定义声明以及任务相关属性的配置，重点配置任务的初始状态。

配置时钟和消息，相关配置如下。

//ALARM configuration lists #define TaskAlarm1 &osekAlarm_AlarmTable[0] #define TaskAlarm2 &osekAlarm_AlarmTable[1] #define TaskAlarm3 &osekAlarm_AlarmTable[2] #define TaskAlarm4 &osekAlarm_AlarmTable[3] #if defined (OCC_LOCALMESSAGESONLY) //message IDs #define Msg1 &osekMsg_MessageTable[0] #define Msg2 &osekMsg_MessageTable[1] #define Msg3 &osekMsg_MessageTable[2] #define Msg4 &osekMsg_MessageTable[3] T_OSEK_MESSAGE_ConfigTable_Struct osekConfig_MsgTable[OCC_NMSGS] = { { 0, //ID &messageBuf[0], //message butter sizeof(messageBuf[0]), //size of the message buffer &messageQueue[0], //message queue MESSAGE_BUF_SIZE //size of the queue }, { 1, //ID &messageBuf[1], sizeof(messageBuf[1]), &messageQueue[1], MESSAGE_BUF_SIZE }, { 2, //ID &messageBuf[2], sizeof(messageBuf[2]), &messageQueue[2], MESSAGE_BUF_SIZE }, { 3, //ID &messageBuf[3], sizeof(messageBuf[3]), &messageQueue[3], MESSAGE_BUF_SIZE } }; //ALARM configuration T_OSEK_ALARM_ConfigTable osekConfig_AlarmTable[ ] = { { period50, //the task notified by the Alarm 0x00, //the event to be set for the task 如果是0 代表就是激活事件 SysCounter, //name of the counter that the alarm uses }, { period100, //the task notified by the Alarm 0x00, //the event to be set for the task 如果是0 代表就是激活事件 SysCounter, //name of the counter that the alarm uses }, { period200, //the task notified by the Alarm 0x00, //the event to be set for the task 如果是0 代表就是激活事件 SysCounter, //name of the counter that the alarm uses }, { period1000, //the task notified by the Alarm 0x00, //the event to be set for the task 如果是0 代表就是激活事件 SysCounter, //name of the counter that the alarm uses }, };

配置时钟以及资源，时钟的相关配置如下。

3、在init.c中编写每个任务函数，实现每个任务的相关功能。

任务的功能按照之前的设计进行编写，完成整个实验的功能。

七、实验结果及分析

在IDE中编译，并运行，实验结果如下：

分析实验结果，可以看到程序按照预先设计进行，首先四个初始化任务按顺序初始化，第一个初始化任务是自动启动的，之后的任务是由前一个初始化任务激活的。

在最后一个初始化任务中设置了初始化了四个时钟，四个时钟分别用来激活激活时钟任务，根据实验结果可以看到，四个时钟任务定期执行。

在每个周期任务中，为同步相关任务设置了event，四个同步相关任务只有在周期任务执行后，得到需要的event，这些同步相关任务才会执行。

在四个同步相关任务中，分别与四个通信任务进行通信，可以看到四个通信任务顺利收到了信息，成功进行了通信。

八、实验结论及心得体会

通过本次实验，综合了之前学过的知识，任务的配置、事件机制的使用，通过事件机制来达成任务之间的同步，任务之间进行通信，时钟任务的使用以及资源机制。

通过这门实验课学习到了很多的东西，之前并没有接触过太多底层开发相关知识，通过这门嵌入式实验，学习到了如何进行底层开发，学习了很多底层开发相关知识，收获颇丰。